| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Директор ООО «Шрек» |  |

|  | /Иванов И.И./ |
| --- | --- |

«___» __________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Применение робота-шнекохода»

| СОГЛАСОВАНО | РАЗРАБОТЧИК |
| --- | --- |
| Специалист ООО «Эксперимент» | Разработчик ООО «Эксперимент» |

|  | /Семенов С.С./ |  | /Петров П.П./ |
| --- | --- | --- | --- |

| «___» __________20__г. | «___» __________20__г. |
| --- | --- |

Пермь 2026

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1. Наименование изделия	3

1.2. Область применения	3

1.3. Назначение применения	3

2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	4

2.1. Климатические условия	4

2.2. Типы опорных поверхностей	4

2.3. Ограничения по применению	4

3.1. Требования к персоналу	5

3.2. Требования к месту базирования	5

3.3. Подготовка перед применением	5

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	6

4.1. Режимы управления	6

4.2. Действия в аварийных ситуациях	6

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ	7

5.1. Электробезопасность	7

5.2. Безопасность на воде	7

5.3. Механическая безопасность	7

5.4. Экологическая безопасность	7

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	8

6.1. Виды и периодичность технического обслуживания	8

6.2. Требования к хранению	8

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА	9

7.1. Программа обучения операторов	9

7.2. Периодичность повышения квалификации	9

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ	10

8.1. Документация при применении	10

8.2. Отчётность перед контролирующими органами	10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование изделия

Робот-шнекоход (роботизированная платформа на шнекороторном движителе).

1.2. Область применения

Настоящее ТЗ распространяется на применение робота-шнекохода в условиях труднодоступной местности, где использование традиционных колесных и гусеничных машин невозможно или неэффективно: глубокий снег, лед, болото, песок, водные преграды.

1.3. Назначение применения

Робот-шнекоход предназначен для:

- Поисково-спасательных операций - эвакуация пострадавших, доставка спасательного оборудования в зоны, недоступные для другой техники;

- Геодезических и научных исследований - обследование труднодоступных территорий, сбор данных о рельефе, акватории и грунтах;

- Разведки и мониторинга - патрулирование прибрежных зон, контроль ледовой обстановки, обследование нефтегазовых объектов;

- Транспортных операций - перевозка полезной нагрузки массой до 100 кг с сохранением плавучести.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Климатические условия

- Температура окружающего воздуха: от -30 °С до +40 °С.

- Относительная влажность: до 98 % при +25 °С.

- Атмосферные осадки: дождь, снег, град - без ограничений.

- Ветровая нагрузка: до 15 м/с (при эксплуатации на воде).

2.2. Типы опорных поверхностей

Робот-шнекоход должен эксплуатироваться на следующих типах поверхностей:

| Тип поверхности | Характеристика | Режим движения |
| --- | --- | --- |
| Глубокий снег | Снежный покров глубиной до 1 м | Основной режим |
| Лед | Тонкий лед, полыньи, битый лед | Основной режим |
| Болото | Заболоченная местность, торфяники | Основной режим |
| Песок | Влажный и сухой песок, дюны | Ограниченный режим |
| Вода | Пресные и слабосоленые водоемы | Вспомогательный режим (плавучесть) |
| Твердый грунт | Грунтовые дороги, каменистая поверхность | Не рекомендуется (высокий износ шнеков, низкая курсовая устойчивость) |

2.3. Ограничения по применению

- Запрещается длительная эксплуатация на твердых поверхностях (асфальт, бетон, каменистый грунт) - приводит к ускоренному износу шнеков и повышенному расходу энергии.

- Запрещается эксплуатация при наличии в воде крупных плавающих препятствий (бревна, льдины), способных повредить шнеки.

- Запрещается использование в зонах с электромагнитными полями, превышающими допустимые для системы управления значения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

3.1. Требования к персоналу

К эксплуатации робота-шнекохода допускаются лица, прошедшие:

- Обучение по программе подготовки операторов робототехнических комплексов;

- Инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием и на воде;

- Ознакомление с настоящим ТЗ и руководством по эксплуатации.

3.2. Требования к месту базирования

- Наличие площадки для хранения и технического обслуживания с твердым покрытием или поддоном.

- Наличие зарядных устройств (при электроприводе) или запаса топлива (при гибридной силовой установке).

- Наличие пульта дистанционного управления с радиусом действия не менее 1000 м.

3.3. Подготовка перед применением

- Проверить герметичность корпуса и целостность шнеков.

- Зарядить аккумуляторные батареи (или проверить уровень топлива).

- Проверить работу системы дистанционного управления и телеметрии.

- Установить необходимое целевое оборудование (эхолот, радиолокатор, лабораторная станция) на штатные крепежные места.

- Провести тестовый запуск двигателей и проверку вращения шнеков в обоих направлениях.

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1. Режимы управления

Робот-шнекоход должен эксплуатироваться в следующих режимах:

| Режим | Описание | Условия применения |
| --- | --- | --- |
| Дистанционное управление | Оператор управляет движением с пульта по радиоканалу | Сложные участки, необходимость точного маневрирования |
| Автономный режим | Движение по заданному маршруту с использованием навигационной системы | Обширные однородные территории (снежная целина, акватория) |
| Полуавтономный режим | Автоматическое удержание курса с возможностью корректировки оператором | Длительные переходы |

4.2. Действия в аварийных ситуациях

- Потеря радиосвязи: робот автоматически останавливается и переходит в режим ожидания в течение 30 секунд, после чего возвращается в точку старта по запомненному маршруту.

- Разгерметизация корпуса: система датчиков подает сигнал на пульт. Оператор обязан немедленно направить робот к берегу или отмели.

- Отказ одного из шнеков: робот переходит в режим движения на одном шнеке (вращение вокруг оси) до ближайшей точки эвакуации.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

5.1. Электробезопасность

- Все электронные компоненты должны иметь класс защиты не ниже IP67.

- Запрещается эксплуатация при повреждении изоляции кабелей питания.

- При работе на воде запрещается открывать герметичные отсеки с электроникой.

5.2. Безопасность на воде

- Перед спуском на воду необходимо убедиться в герметичности корпуса и наличии положительной плавучести.

- Запрещается эксплуатация при волнении более 3 баллов.

- Оператор должен находиться на расстоянии не менее 5 м от кромки воды при работе робота в автономном режиме.

5.3. Механическая безопасность

- Запрещается приближаться к вращающимся шнекам во время работы.

- Перед техническим обслуживанием необходимо полностью остановить двигатели и отключить питание.

5.4. Экологическая безопасность

- Применяемые материалы и рабочие жидкости не должны наносить вреда окружающей среде при штатной эксплуатации и в случае аварийного разлива.

- Запрещается эксплуатация в зонах с особо охраняемыми природными территориями без соответствующего разрешения.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Виды и периодичность технического обслуживания

| Вид ТО | Периодичность | Основные операции |
| --- | --- | --- |
| Ежедневное (ЕТО) | Перед каждым выездом | Внешний осмотр, проверка герметичности, зарядка АКБ |
| ТО-1 | Каждые 50 часов работы | Очистка шнеков, смазка подшипников, проверка креплений |
| ТО-2 | Каждые 200 часов работы | Диагностика системы управления, проверка изоляции, замена расходных материалов |
| Сезонное ТО | 2 раза в год | Консервация/расконсервация, полная диагностика |

6.2. Требования к хранению

- Хранение осуществляется в закрытом помещении или под навесом при температуре от -30 °С до +40 °С.

- Перед длительным хранением необходимо очистить корпус и шнеки от загрязнений, законсервировать движущиеся части, отсоединить аккумуляторные батареи.

- Периодичность проверки при хранении - не реже 1 раза в 3 месяца.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

7.1. Программа обучения операторов

- Теоретическая часть: устройство робота-шнекохода, принцип работы шнекороторного движителя, основы управления, техника безопасности.

- Практическая часть: отработка навыков дистанционного управления, настройка автономного маршрута, действия в аварийных ситуациях.

- Аттестация: проверка теоретических знаний и практических навыков с выдачей допуска к эксплуатации.

7.2. Периодичность повышения квалификации

- Не реже 1 раза в год - повторный инструктаж по технике безопасности.

- Не реже 1 раза в 3 года - курсы повышения квалификации для операторов.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ

8.1. Документация при применении

При эксплуатации робота-шнекохода должны вестись:

- Журнал эксплуатации - фиксация даты, времени, маршрута, условий работы, выявленных неисправностей.

- Журнал технического обслуживания - фиксация всех видов ТО с указанием даты, исполнителя, перечня выполненных работ.

- Отчеты о выполненных задачах - для поисково-спасательных и геодезических операций.

8.2. Отчётность перед контролирующими органами

При использовании робота-шнекохода в природоохранных зонах или на акваториях, требующих специального разрешения, необходимо предоставлять отчетность в соответствующие органы в установленном порядке.